Données d’activités brutes de l’IUT d’Epinal

De courageux étudiants ont pris l’initiative de faire le Bilan Carbone®, sur l’année 2024, de leur établissement : l’IUT Hubert Curien, à Epinal, dans les Vosges (environ 400 étudiants et 100 personnels enseignants, techniques et administratifs). Ils mettent en commun les données qu’ils ont collectées pêle-mêle, présentées ci-dessous.

- Consommation de gaz naturel

La consommation de gaz nécessaire au chauffage des locaux sur l’année 2024 est obtenue à partir de relevés de compteur. Elle s’élève à 3 456 200 kWh PCI, le PCI étant le pouvoir calorifique inférieur.

- Consommations d’électricité (réseau RTE)

La consommation d’électricité est obtenue à partir des factures mensuelles :

| Année 2024 | Electricité (en kWh) |
| --- | --- |
| Janvier | 270 650 |
| Février | 240 318 |
| Mars | 240 753 |
| Avril | 166 595 |
| Mai | 161 710 |
| Juin | 110 790 |
| Juillet | 73 553 |
| Août | 53 861 |
| Septembre | 144 370 |
| Octobre | 177 046 |
| Novembre | 211 146 |
| Décembre | 240 208 |

- Déplacement domicile-travail en bus des étudiants et du personnel

Les données sur les déplacements domicile-travail ont été obtenues à partir d’un questionnaire. Sur un effectif de 1245 personnes, 996 ont répondu au questionnaire. Les données collectées sont les suivantes :

| Type de véhicule | Bus urbain de province |
| --- | --- |
| Nombre de personnes | 45 |
| Distance moyenne par jour en km | 8 |

Il est considéré que les déplacements sont effectués 5 jours par semaine durant 36 semaines.

- Machine à café

La consommation de café en poudre est obtenue à partir des factures associées aux commandes :

|  | Quantité estimée en kg |
| --- | --- |
| Café en poudre | 414 |

- Eaux usées

Les rejets d’eaux usées sont estimés à 324 m3. Les services techniques du campus universitaire ne sont pas en mesure de donner les rejets exacts par bâtiment.

- Climatisation

L’économe de flux de l’établissement vous informe que les salles de classe et les amphis sont climatisés avec des installations en toiture de l’ordre de 100 kW chacune.

Les bureaux comprennent une vingtaine de climatiseurs DRV.

Le fluide frigorigène utilisé est officiellement le R410a, mais la mention « R22 » est écrite sur certains climatiseurs de l’administration.

- Achat de papier

8 000 ramettes de 500 feuilles A4 (21 x 29,7 cm) à 80 g/m²

- Déplacement domicile-travail des étudiants et du personnel

Sur un effectif de 1245 personnes, 996 ont répondu à un questionnaire. Les données collectées sont les suivantes :

| Mode de transport | Voiture | Vélo/à pied | TER | TGV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de personnes | 236 | 601 | 104 | 10 |
| Distance moyenne par jour en km | 11 | 5 | 20 | 90 |

Il est considéré que :

- 1/4 des personnes pratiquent le covoiturage avec un taux de remplissage moyen de 2,5

- Les déplacements sont effectués 5 jours par semaine durant 36 semaines

- L’utilisation des véhicules essence est 2 fois supérieure à celle des véhicules diesel

- 83 personnes ont également répondu prendre le TGV 1 fois toutes les 2 semaines. La distance moyenne est alors de 440 km (aller-retour).

- Déplacement en avion pour les stages ou déplacements professionnels

Un stage à l'étranger étant obligatoire, les étudiants ont voulu connaître l'impact des déplacements en avion ainsi généré.

| Pays | Distance (km) | Nb de stages | Nb de voyages professionnels | Total (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afrique du sud | 8 900 | 4 |  | 71 200 |
| Allemagne | 250 | 16 | 12 | 14 000 |
| Autre UE | 1 000 | 66 | 42 | 216 000 |
| Etats-Unis | 6 500 | 27 | 13 | 520 000 |
| Brésil | 9 309 |  | 4 | 74 472 |
| Burkina Faso | 4 300 | 12 |  | 103 200 |
| Canada | 5 000 | 4 | 3 | 70 000 |
| Chili | 10 500 | 3 | 5 | 168 000 |
| Chine | 7 500 | 17 | 6 | 345 000 |
| Bulgarie | 1 778 |  | 7 | 24 892 |
| Australie | 14 000 | 9 | 2 | 308 000 |

- Machine à café

La consommation de chocolat en poudre est obtenue à partir des factures associées aux commandes :

|  | Quantité estimée en kg |
| --- | --- |
| Chocolat en poudre | 69 |

- Consommation de canettes

70 canettes sont consommées en moyenne par jour. Le poids moyen d'une cannette vide est de 15 g.

- Restaurant Universitaire

1245 repas sont servis par jour (5 jours par semaine, 36 semaines par an). Le facteur d’émission d’un repas moyen, et son incertitude, sont disponibles sur la Base Empreinte de l’ADEME.

- Déchets

La société de ramassage des ordures ne tient pas de comptabilité des volumes ramassés. Une étude rapide à conduit aux valeurs suivantes :

- 10 kg par jour de journaux sont jetés

- 500 feuilles sont jetées en 2 semaines

- 25 kg de plastiques divers sont consommés quotidiennement

- 2 kg par jour de cartons sont jetés

Le Forum organisé chaque année à l'école produit 100 Kg de déchets alimentaires. L'ensemble des déchets « papier » du forum est évalué à 1 tonne.

- Commandes de matériaux pour les TP

Le laboratoire a passé commande de 1,132 tonnes d'acier, 390 kg de zinc et 52 kg d'aluminium.

- Mobilier

L’administration n’a pas d’inventaire…

- Services

Les frais annuels de service (reprographie, assurance, banques,…) sont estimés à 10 000 €.

- Matériel informatique

L’ensemble du matériel informatique est recensé dans le tableau suivant :

| Type | Nombre | Durée d’amortissement |
| --- | --- | --- |
| Ordinateurs avec tubes cathodiques | 90 | 5 ans |
| PC avec écran plat | 455 | 3 ans |
| Imprimantes | 229 | 3 ans |
| Photocopieurs | 10 | 5 ans |
| Télécopieurs | 8 | 2 ans |

Les ordinateurs à tubes cathodiques et les imprimantes individuelles sont très anciens. La moitié des PC fixes avec écran plat ont été renouvelés en 2023. Les photocopieurs sont neufs.

- Surfaces des locaux

| Type | Nombre de m² | Durée d’amortissement |
| --- | --- | --- |
| Bureaux (béton) | 4 968 | 30 ans |
| Bureaux (métal) | 2 486 | 30 ans |
| Salles de classe / amphi | 7 820 | 30 ans |
| Loisirs (béton) | 487 | 30 ans |
| Parkings normaux | 3 000 | 30 ans |

- Fret

L'école possède 4 fournisseurs principaux se déplaçant tous à l'aide de véhicules utilitaires légers (VUL).

| Type | Distance (km) | Tonnes de matériel |
| --- | --- | --- |
| Fournisseur 1 | 1000 | 2 |
| Fournisseur 2 | 25 | 34 |
| Fournisseur 3 | 80 | 175 |
| Fournisseur 4 | 250 | 75 |